Note importante concernant le logiciel du Petit analyseur de piles/accus LR6/AA

(Elektor n° 334, avril 2006, page 58 et suivantes, EPS050394-1)

Nous avons reçu, après la date de l’envoi chez l’imprimeur, une information importante concernant le programme, et concernant plus particulièrement les PC tournant sous Windows 2000 et SE plus récents.

Le programme requiert la présence de Java de Microsoft (MS) sur le PC de l’utilisateur. Le problème est que MS n’est plus autorisé à utiliser le nom « Java » ce qui explique qu’il soit devenu impossible de trouver le programme officiellement sur Internet (une recherche sous Google de MSJAVx86.EXE permet cependant encore de le trouver).

Il ne devrait pas y avoir de problème pour les ordinateurs tournant sous Windows 95 ou 98, dans la plupart des cas, Java s’y trouve déjà. Nos lecteurs travaillant avec ce type de machine peuvent utiliser la première version du programme : AA-CELLmsjava.ZIP.

Depuis lors, l’auteur a adapté son logiciel pour contourner cette version de Java, mais cela se traduit par une procédure d’installation différente de cette nouvelle version (AA-Cell dotnet.ZIP).

Voici les étapes à suivre_ :

1. Installer les pilotes 1-Wire y compris le support .NET (bien faire attention à quel moment il est permis de brancher le montage, cette information étant indiquée en cours d’installation. Il faut donc commencer SANS avoir branché le montage au port USB).

http://files.dalsemi.com/auto_id/licensed/install_1_wire_drivers_v400.msi

2. Télécharger Microsoft .NET Framework 2.0 redistributible package et installer ce programme; attention de paquet ne fait pas moins de 23 Moctets

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856EACB-4362-4B0D-8EDD-AAB15C5E04F5&displaylang=en

3. Télécharger Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package et installer ce programme.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=F72C74B3-ED0E-4AF8-AE63-2F0E42501BE1&displaylang=en

4. Télécharger le logiciel pour le petit analyseur de piles/accus (AA-CELL dotnet.ZIP) depuis notre site et installer ce logiciel.

5. L’installation des pilotes se fait en lançant :

Démarrage -> Programmes -> 1-Wire Drivers->Default 1-Wire Net et choisir l’adaptateur DS9490 (USB).

adapter.

6. L’installation du logiciel proprement dit se fait en lançant :

Démarrage -> Programmes -> Maxim Integrated Products -> AAcellChar.

Petite correction :

Il manque, sur le schéma, la résistance R3, une pull-up de 10 k reliée à la broche 3 de IC3 (PIO, et de ce fait également à la grille de T1). Cette résistance existe bien sur la sérigraphie de l’implantation des composants.