|  | - Scooter électrique. - Dossier éléments de correction. |  |
| --- | --- | --- |

Étude 1. Quelle place a l’électricité en tant qu’énergie pour les transports ?

Question 1.1

Relever la quantité d’énergie électrique produite, d’origine nucléaire.

405 TW∙h

Question 1.2

Relever la quantité d’énergie électrique utilisée pour les transports (la mobilité).

9 TW∙h

Question 1.3

Calculer la part en pourcentage de la quantité d’énergie électrique utilisée pour les transports par rapport à la quantité totale d’énergie électrique produite.

Soit en pourcentage 9 x 100 / 485 = 1,9 %

Étude 2. Avant d’envisager de changer les composants de la chaine d’énergie, quel en est le rendement global ?

Question 2.1

Justifier, à partir de la valeur lue sur le tachymètre, que ω(roue / châssis) = 56 rad·s-1

ω(roue / châssis) = 2 x  x n / 60 = 2 x  x 535 / 60 = 56,025 rad  s-1

Question 2.2

Calculer l'énergie utile de sortie du scooter (en W·h), en 1 heure de fonctionnement.

E utile = Putile x t = Croue x ω(roue / châssis) x t = 51 x 56 x 1 = 2856 Wh

Question 2.3

Calculer l'énergie absorbée en entrée du variateur (en W·h) en 1 heure de fonctionnement.

Eabsorbée  = U x I x t = 11 ,6 x 270 x 1 = 3132 Wh

Question 2.4 :

Montrer alors que le rendement énergétique de l’ensemble variateur-moteur-roue vaut 0,92.

énergétique = E utile / Eabsorbée = 2856 / 3132 = 0,9119

Question 2.5 :

Conclure sur l’intérêt de faire évoluer la motorisation du scooter.

| Type de chaine d'énergie | Rendement |
| --- | --- |
| Injecteur – moteur thermique (essence) | 0,35 |
| Variateur – moteur électrique à courant continu | 0,75 |
| Variateur – moteur électrique brushless | 0,95 |

C’est un bon rendement proche de la valeur de référence de 0,95. Donc, il est difficile, à moindre coût, d’améliorer le rendement de cette chaine. L’écart entre ces deux valeurs peut être dû à la liaison pivot avec la roue.

Étude 3. Allègement de la coque avant, du sabot et du garde boue.

Question 3.1

Justifier,  à partir des critères définis ci-dessus et de la loi de Hooke l’affirmation suivante :

- Le module d’Young du nouveau matériau doit être faible –

Sous une faible contrainte σ (action d’un adulte), l’enfoncement du matériau ∆l doit être important (ε = ∆l / l). Le module d’Young E doit donc être faible.

Question 3.2 :

Proposer, à l’aide du diagramme «  diagramme de choix des matériaux » une famille de matériau qui conviendrait à la réalisation de la coque, du sabot et du garde boue.

Les matériaux mousse sont légers mais grandement déformables. Les matériaux naturels sont un bon compromis.

Question 3.3 :

Proposer, à partir du tableau «caractéristiques de matériaux présélectionnés » celui qui vous paraît le plus adapté.

Une coque à base de fibres de lin serait légère, déformable et économique